PROTOCOLO DE SECADO INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	RESPONSABLES	3

4.	DEFINICIONES	3

5.	EQUIPOS Y MATERIALES	3

6.	ACTIVIDADES	4

7.	RECOMENDACIONES	5

8.	BIBLIOGRAFIA	5

9.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	6

# OBJETIVO

Contar con el procedimiento de secado del instrumental y dispositivos médicos de uso hospitalario, garantizando de esta manera la seguridad del paciente.

# ALCANCE

Está dirigido a los servicios  de Urgencias, Unidad Materno Infantil, Cirugía, Hospitalización Pediátrica, y adultos, Consulta Externa y ambulancia de la ESE Hospital San José del Guaviare.

Inicia: Luego del lavado del instrumental

Finaliza: Con el material limpio y seco organizado en las cavas de transporte

# RESPONSABLES

El desarrollo del protocolo está  bajo la responsabilidad de  Instrumentadores Quirúrgicos, Enfermeros y auxiliares de enfermería que participen en los procedimientos de los diferentes servicios de la institución.

# DEFINICIONES

AIRE COMPRIMIDO: Se debe utilizar para secar elementos canulados o con sitios de difícil acceso para el secado manual.

HUMEDAD: Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire.

# EQUIPOS Y MATERIALES

Se requiere contar con los siguientes insumos para el secado de instrumental y dispositivos médicos utilizados en los diferentes procedimientos de los servicios.

- Equipos de protección personal (guantes, mascarilla con protección o gafas, gorros desechables, petos, etc.).

- Aire comprimido o compresor para este fin.

- Tela o paño suave que no suelte pelusas.

- Mesón para el proceso.

# ACTIVIDADES

- desinfecte el área  destinada para el secado del material y dispositivos médicos. según protocolo de desinfección.

- Coloque el instrumental y dispositivos médicos sobre el mesón destinado para tal fin, el cual debe estar cubierto por una sábana de tela tejida y permita que escurra el agua adherida.

- Inspeccione visualmente que todos los elementos e instrumentos estén libres de  materia orgánica o cualquier otra partícula.

- Seque con paño suave de tela y aire comprimido las pinzas, teniendo especial cuidado con las ranuras y cremalleras.

- Validación de la funcionalidad: Se debe controlar la limpieza  y funcionalidad del equipo o instrumental,  una vez seco, realizar una minuciosa inspección  del material:

- Limpieza

- Secado

- Funcionamiento de los cierres

- Ausencia de rupturas (para el material de vidrio, ropas e instrumental)

- Ausencia de pelusas y/o hilachas

- Correspondencia de las partes (camisa/embolo; cuerpo; tapa).

- Después de la validación de la funcionalidad del instrumental y/o dispositivo médico, proceda a organizar las bandejas con el instrumental respectivo.

- En las áreas asistenciales organice el material limpio y seco en las bandejas e introdúzcalos en las cavas de transporte de material no estéril.

# RECOMENDACIONES

- Usar los elementos de protección personal

- En caso de accidente laboral, reportarlos según protocolo

- Realizar el adecuado manejo de residuos según PGIRHS (Programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

- Garantizar el cuidado del instrumental y dispositivos médicos al momento del secado

- Dar cumplimiento al manual institucional de lavado de manos

# BIBLIOGRAFIA

- MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS, Samuel Ponce de León. OPS 1996.

- MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACIÓN, Ministerio de Protección Social, Julio 9 de 2004, Resolución 02183.

- ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, volumen 1,2 y 3. JanHuys, Paises Bajos. 1999.

- Resolución 2003 del 2014

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Liliana Rozo Instrumentadora Quirúrgica Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud | Cesar A. Jaramillo M. Gerente |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2018 | Se identifica el Documento con versión 1.0, ya que en su creación no se tiene información de la fecha y el código de creación |