PROTOCOLO DE LUBRICACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETIVO	3

3.	ALCANCE	3

4.	RESPONSABLES	3

5.	DEFINICIONES	4

6.	EQUIPOS Y MATERIALES	4

7.	ACTIVIDADES	4

8.	BIBLIOGRAFIA	5

9.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	5

# INTRODUCCIÓN

# Después del secado, los instrumentos pueden manifestar rigidez y dificultad en el manejo así como también pueden presentar manchas u otros eventos, por lo que es importante la lubricación después del secado y antes de la esterilización.

# Se realiza sólo para el instrumental quirúrgico. La solución lubricante utilizada debe ser soluble en agua y haber sido específicamente elaborada para esterilización.

# No deben utilizarse aceites minerales o de silicona, ni aceite de máquinas, pues los agentes esterilizantes no penetran debidamente y por lo tanto los microorganismos no serían destruidos.

# Existen lubricantes que contienen un inhibidor de óxido útil para prevenir la electrólisis de las puntas y filos. El uso del lubricante es el primer paso del mantenimiento preventivo en los instrumentos.

# OBJETIVO

Garantizar el proceso de lubricación del instrumental quirúrgico  utilizado en los diferentes procedimientos realizados en las  áreas  asistenciales de la E.S.E Hospital San José del Guaviare.

# ALCANCE

Está dirigido a los servicios  de Urgencias, Unidad Materno Infantil, Cirugía, Hospitalización Pediátrica, y adultos, Consulta Externa y ambulancia  de la ESE Hospital San José del Guaviare.

INICIO: Con la recepción del material.

TERMINA: Con el secado al ambiente del material previamente lubricado

# RESPONSABLES

El desarrollo del protocolo está  bajo la responsabilidad del personal del servicio de esterilización.

# DEFINICIONES

LUBRICACIÓN: Es el proceso o técnica empleada para reducir el rozamiento entre dos superficies que se encuentran muy próximas y en movimiento una respecto de la otra, interponiendo para ello una sustancia entre ambas denominada lubricante que soporta o ayuda a soportar la carga (presión generada) entre las superficies enfrentadas.

RIGIDEZ: Es una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material, que contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones.

ELECTROLISIS: Proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad.

# EQUIPOS Y MATERIALES

Se requiere contar con los siguientes insumos para el proceso de lubricación del instrumental quirúrgico

- Equipos de protección personal (guantes, mascarilla con protección o gafas, gorros desechables, etc.).

- Lubricante

# ACTIVIDADES

- Con el instrumental previamente seco e inspeccionado, se procede a sumergir el material durante 30 segundos o aplicar y distribuir el lubricante de forma pareja a cada una de las cerraduras, articulaciones y cremalleras que con el tiempo se vuelven rigurosos.

- Abra y cierre repetidamente el instrumental quirúrgico para comprobar la funcionalidad de los mismos.

- Se debe dejar escurrir la solución del lubricante y no secar manualmente, para evitar la eliminación del lubricante, dejar secar al ambiente.

- No está indicado para instrumental que esté conectado a red eléctrica.

- En caso de accidente laboral, reportarlo según protocolo

- Hacer buena disposición final de los residuos hospitalarios y similares, generados en el proceso de la lubricación de instrumental y dispositivos médicos.

# BIBLIOGRAFIA

- MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ESTILIZACIÓN, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, JULIO 9 DE 2004, Resolución 02183

- ESTERILIZACION DE PRODUCTOS SANITARIOS, volumen 1,2, y 3. Jan Huys, Países Bajos.1999

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Liliana Rozo Instrumentadora Quirúrgica Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST | Cesar A. Jaramillo M. Gerente Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2018 | Se crea el Documento por primera vez para el uso de la E.S.E Hospital San José del Guaviare |