PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	RESPONSABLES	3

4.	DEFINICIONES	3

5.	EQUIPOS Y MATERIALES	4

6.	ACTIVIDADES	4

7.	RECOMENDACIONES	5

8.	BIBLIOGRAFIA	6

9.	CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO	6

# OBJETIVO

Desarrollar el procedimiento con el apoyo del comité de infecciones y Seguridad y Salud en el Trabajo, para proteger al personal y los pacientes de la E.S.E Hospital San José del Guaviare de la exposición de patógenos mediante el manejo, recolección y transporte de instrumental, aparatos o dispositivos médicos reutilizables.

# ALCANCE

Está dirigido a los servicios de Urgencias, Unidad Materno Infantil, Cirugía, Hospitalización Pediátrica, y adultos, Consulta Externa y ambulancia de la ESE Hospital San José del Guaviare.

# RESPONSABLES

El desarrollo del protocolo está  bajo la responsabilidad de  Instrumentadores Quirúrgicos, Enfermeros y auxiliares de enfermería que participen en los procedimientos de los diferentes servicios de la institución.

# DEFINICIONES

ANAEROBIO: Microorganismo que vive y crece en ausencia de oxigeno de libre (aire abierto).

AEROBIO: Microorganismo que necesita de la presencia de oxigeno libre para vivir y crecer.

AREA DE DESCONTAMINACIÓN: área designada en los diferentes servicios en la cual los instrumentos, insumos y equipos médicos se preparan para su empleo y manipulación segura.

BPE: Buenas prácticas de Esterilización.

CONTAMINACIÓN CRUZADA: Es la transferencia de contaminantes de una persona u objeto a otro.

INFECCION: Invasión y multiplicación de microorganismos patógenos  en un órgano de un cuerpo vivo.

INFECCIÓN CRUZADA: Infección que se transmite entre los pacientes o el personal y los pacientes.

IAAS: Infecciones asociadas a la atención en salud, anteriormente llamadas nosocomiales o intrahospitalarias. Son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica.

OSHA: Administración de Salud y seguridad ocupacional, es una agencia creada para proporcionar regulación y condiciones estándar de trabajo para todos  los empleados e investigar posibles riesgos en el ambiente de trabajo

# EQUIPOS Y MATERIALES

Se requiere contar con los siguientes insumos para la recepción de instrumental  utilizados en los diferentes procedimientos de los servicios.

- Equipos de protección personal (guantes, mascarilla con protección o gafas, gorros desechables, petos, etc.).

- Contenedores plásticos con tapa.

- Libro o formato de registro de entrega y recibo de instrumental y dispositivos médicos.

# ACTIVIDADES

- Se debe tener en cuenta que todos los suministros y equipos utilizados en cualquier procedimiento se consideran como contaminados por lo que deben ser tratados de tal forma que se minimice el riesgo de contaminación del personal, pacientes o el ambiente.

- El instrumental quirúrgico debe recibirse en la central de esterilización en contenedores con tapa, marcados  como TRANSPORTE DE MATERIAL LIMPIO NO ESTERIL..

- El personal encargado de los diferentes servicios para tal fin, se encargará de transportar los contenedores tapados, con el material previamente descontaminado en las áreas de cada servicio  y seco  para disminuir al mínimo la carga biológica.

- El personal de la central de esterilización debe recibir por la ventanilla, dependiendo del servicio de donde venga el material usado.

- Verificar que el contenedor esté marcado como TRANSPORTE DE MATERIAL LIMPIO NO ESTERIL.

- Verificar que dentro del contenedor no haya elementos cortopunzantes que puedan poner en riego al personal de la central de esterilización.

- Verifique que las pinzas de instrumental quirúrgico estén abiertas, (a excepción de pinzas de campo, pinzas tenáculo, entre otras que por su diseño puedan causar daño al personal).

- La persona que recibe el material hará el conteo del instrumental en presencia del personal que hace la entrega.

- El personal de esterilización realizara la inspección con lupa de todo el material entregado, para asegurar que este se encuentre totalmente limpio, sin residuos de sangre u otra sustancia.

- Se realiza el registro correspondiente para constancia del instrumental entregado a la central de esterilización con la siguiente información:

- Nombre del equipo.

- Número de pinzas.

- Fecha y hora de recibido.

- Numero de equipo.

- Nombre de la persona que entrega el equipo (instrumentador quirúrgico, enfermero o auxiliar de enfermería).

- Nombre de la persona que recibe en la central de esterilización.

# RECOMENDACIONES

- En caso de accidente laboral, reportarlo según protocolo.

- Hacer una buena disposición final de los residuos hospitalarios y similares que se generen el proceso

# BIBLIOGRAFIA

- MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS, Samuel Ponce de León. OPS 1996.

- MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACIÓN, Ministerio de Protección Social, Julio 9 de 2004, Resolución 02183.

- ESTERILIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, volumen 1,2 y 3. Jan Huys, Paises Bajos. 1999.

# CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS DEL DOCUMENTO

| ELABORÓ | REVISO | APROBO |
| --- | --- | --- |
| Liliana Rozo Instrumentadora Quirúrgica Tannia L. Montañez S. Gestora de Calidad | Ricardo Almario Mejía Presidente del COPASST Humberto Moreno G. Subgerente de Servicios de Salud | Cesar A. Jaramillo M. Gerente |

| VERSION | FECHA DE REVISION O ACTUALIZACION | DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 27/04/2018 | Se identifica el Documento con versión 1.0, ya que en su creación no se tiene información de la fecha y el código de creación |